【本周进展】：

- 测试了利用阵列天线以及BJ48喇叭天线的最远探测距离，并分别测试了室内室外不同场景下所探测得到目标的距离。

- 加入了低噪放，评估了低噪放对于雷达接收机的用处；（从目前现象来看，低噪放使得ADC过载了，需要进一步做好屏蔽，并且避免接收强直达信号）

- 加入了屏蔽罩，希望能针对上述问题得到部分缓解，目前主要问题还是屏蔽性能有限，需要手动调整增益，避免使用AGC。

【下周计划】：

1、进行更多测试，到室外测试空旷场景，保证无直达波，无强目标（淹没微弱目标）

2、重新设计天线尺寸，跟进天线进展。

3、想办法再提升一下接受增益，从目前的多径效应来看，应该至少可以看到300米~400米的目标。